深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：          数字电路

实验项目名称：      译码器功能测试与应用

学院：             计算机与软件学院

专业：             计算机科学与技术

指导教师：               王佳

报告人： 邓瑞霖  学号：2024150040

实验时间：         2025年4 月 10 日   星期 四

实验报告提交时间：       2025年 4月 10 日   星期 四

教务部制

实验目的： 1.了解和正确使用MSI组合逻辑部件 2. 掌握一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法 3.学会对所设计的电路进行逻辑功能测试的方法

实验内容: (1)测试74LS138的逻辑功能 (2)用74LS138和门电路产生多输出逻辑函数 实验器材: RXS-1B数字电路实验箱 芯片：74LS138（3线-8线译码器）、74LS00（与非门）、74LS20（与非门）

实验步骤 任务一 测试74LS138的逻辑功能 1.按系列接线图接线 2.接线 将一片 74LS138插入RXS-1B 数字电路实验箱的 IC 空插座中，并按图4-15 接线。A0、A1、A2、STA、ST:、ST。端是输入端，分别接至数字电路实验箱的任意6个电平开关;、￥6、￥￥4、3、2、、o是输入端，分别接至数字电路实验箱的电平显示器的任意8个发光二极管的插孔:8号引脚接至RXS-1B型数字电路实验箱的电源“GND”:16号引脚+5 V接至 RXS-1B数字电路实验箱的电源“+5V”。按表 4-2中的输入值设置电平开关状态，观察发光二极管(简称LED)的状态，并将结果填入表中。最后根据实验数据归纳出74LS138芯片的功能。 3.测试数据与实验结果 输入; 输出. 使能; 选择. A2; A1; A0. X; 1; X; X; X; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 0; X; X; X; X; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0. 当使能条件满足时，输出端仅对应输入编码的位为低电平（如输入000时Y0=0）。 使能端无效时，所有输出为高电平。 任务二 用74LS138和门电路产生多输出逻辑函数 - 函数表达式 将Z1 Z2 Z3 写成用输出Y表示的表达式 2.画电路接线图 函数Z1的逻辑门电路设计： 函数Z2的逻辑门电路设计 函数Z3的逻辑门电路设计： 3.接线并进行实验 4.真值表记录实验数据 输入; 输出. A2; A1; A0; Z1; Z2; Z3. 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 1; 1; 1. 5.推出函数表达式 实测结果与真值表一致，逻辑功能正确。

实验结论： 1、74LS138具有三个使能输入端，仅STA为1且STB非+STC非=0才工作。且输入高电平有效，输出低电平有效。 2、74LS138可以和门电路搭配表达函数。 3、通过译码器与门电路组合，成功实现了目标函数，验证了组合逻辑设计的灵活性。 思考题： 74LS138的功能是什么? 74LS138 是一种3线-8线二进制译码器/多路分配器，属于TTL逻辑家族的中规模集成电路（MSI）。它的核心功能是将3位二进制输入编码转换为8个互斥的低电平有效输出，并可通过使能端灵活控制工作状态 n变量完全译码器能实现什么样的组合逻辑函数? n变量完全译码器（如74LS138为3-8译码器）可以生成任意n输入变量的组合逻辑函数 74LS138译码器的输出特点： 输出低电平有效，使能端控制严格，输入与输出对应

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。