深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：          数字电路

实验项目名称：      集成触发器功能测试及转换

学院：             计算机与软件学院

专业：             计算机科学与技术

指导教师：               王佳

报告人：邓瑞霖  学号：2024150040

实验时间：         2025年 5月 8 日   星期 四

实验报告提交时间：       2025年 5月 8 日   星期 四

教务部制

实验目的： - 熟悉掌握RS、D、JK、T触发器的构成、工作原理和功能测试方法 2. 掌握不同逻辑功能触发器的相互转换 3.掌握三态触发器和锁存器的功能及使用方法 4.学会触发器、三态触发器。锁存器的应用

实验内容: (1)维持-阻塞型D触发器的功能测试 (2)下降沿J-K触发器功能测试 (3)触发器功能转换

实验步骤 任务一 维持-阻塞型D触发器的功能测试 - 按下图接线： 74LS74的引脚排列图如图4-19所示。图中，SD、RD端分别为异步置1端、置0端，CP为时钟脉冲端。 实验步骤： (1)分别在SD、RD 端加低电平，观察并记录Q、Q端的状态。当SD、RD端同时加低电平时，输出将为高电平，但是此时如果SD、RD。端再同时加高电平，对应的输出状态是不确定的。 (2)令SD、RD 端为高电平，D端分别接入高、低电平，同时用手动脉冲作为CP，然后观察并记录当CP为0-1时Q端状态。 (3)当SD = RD = 1、CP = 0(或CP = 1)时，改变D端信号，然后观察Q端的状态是否变化。整理上述实验数据，并将结果填入表 4-5 中。 (4)令SD = RD = 1，将D和Q端相连，CP加入1kHz连续脉冲，然后用双踪示波器观察并记录Q相对于CP的波形。 - 接线 - 测试实验数据并记录结果： （实验书P99，表4-5） - 用双踪示波器观察并记录Q相对于CP的波形： 任务二 下降沿J-K触发器功能测试 1.按下图接线： 74LS76的引脚排列图如图4-20所示 实验步骤： - 令SD接低电平，RD 接高电平，当CP = 0和CP = 1时，Qn分别为0和1时，改变接入J和K的电平，观察Q端的状态。 - 令SD接高电平，RD 接低电平，当CP = 0和CP = 1时，Qn分别为0和1时，改变接入J和K的电平，观察Q端的状态。 - 令SD接高电平，RD 接高电平，J = 0，Qn为0时，改变K，观察Q端在CP下降沿的状态。 - 令SD接高电平，RD 接高电平，J = 1，Qn为0时，改变K，观察Q端在CP下降沿的状态。 - 令SD接高电平，RD 接高电平，K = 0，Qn为1时，改变J，观察Q端在CP下降沿的状态。 - 令SD接高电平，RD 接高电平，K = 0，Qn为1时，改变J，观察Q端在CP下降沿的状态。 - 令J=K=1，且在CP端加入1kHz连续脉冲，然后用双踪示波器观察Q—CP波形，并与D触发器D和Q端相连时观察到的Q端的波形相比较，看看有何异同点。 2.接线 3.测试实验数据并记录结果 （实验书P100，表4-6） 分析实验结果可知： 当SD = 0时，置1端生效，Qn+1将变为1； 当RD = 0时，置0端生效，Qn+1将变为0； 当SD = RD = 1时，由JK触发器的特性方程可得： 若J = 0，Qn = 0，则此时为置0或保持，Qn+1将变为0； 若J = 1，Qn = 0，则此时为置1或翻转，Qn+1将变为1； 若K = 0，Qn = 1，则此时为置1或保持，Qn+1将变为1； 若K = 1，Qn = 1，则此时为置0或翻转，Qn+1将变为0； 由此可见，实验数据符合预期。 - 令J=K=1,在CP端加入1kHz连续脉冲，用双踪示波器观察并记录Q-CP波形 其中黄线显示的是CP端，蓝线显示的是Q端。与D触发器D和Q端相连时观察到的Q端的波形相比较，相同的是CP端的频率都是一样的，不同的是前者蓝线只在CP下降沿变化，后者蓝线不仅会在CP上升和下降沿变化，在CP不变时也会发生变化。 任务三 触发器功能转换 - 将D触发器和J-K触发器转换成T触发器，可列出如下表达式： D触发器转T触发器： JK触发器转T触发器： - 画出实验接线图： J-K触发器：； D触发器： - 接入1kHz连续脉冲，观察个触发器CP及Q端波形并记录 J-K触发器转T触发器： D触发器转T触发器： - 比较两者关系： （前提：改造后的T触发器的输入端T为高电平） 相同：两个触发器的Qn的周期均为CP周期的1/2。 不同：对于由D触发器转化而来的T触发器，CP为上升沿有效，即在CP由0变到1时Qn才会发生改变；对于由J-K触发器转化而来的T触发器，CP为下降沿有效，即CP由1变到0时Qn才会发生改变。 - 代入以下自拟数据并测试实验结果如下 J-K触发器转T触发器： D触发器转T触发器：

实验结论： - 触发器功能验证：实验中对74LS74双上升沿D触发器进行了功能测试，验证了其在不同输入条件下的输出状态，包括异步置位和复位功能；其次，对74LS76双下降沿JK触发器的功能进行了测试，观察了在不同J和K输入组合下的输出变化，包括保持、置0、置1和翻转功能。 - 触发器转换：实验中实现了D触发器和JK触发器向T触发器的转换，并通过实验接线图和波形观察，确认了转换后的触发器能够正确地实现预期的逻辑功能。 - 波形观察：使用双踪示波器观察了不同触发器在连续脉冲输入下的波形变化，这有助于我们更直观地理解触发器的动态行为和时序特性。 - 实验数据记录：通过实验步骤，我详细记录了触发器在不同输入条件下的输出状态，这些数据对于分析触发器的性能和稳定性具有重要意义。 思考题： (1)触发器的初始值如何确定？ 由异步输入端（也就是异步置位端）来决定的。 (2)异步端的作用是什么？ 异步置1端：异步置数，用来确定触发器初始值 异步置0端：异步清零，用来将触发器当前状态清零

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。