深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称 计算机系统1 项目名称 LC-3仿真器安装和使用 学 院 计算机与软件学院 专 业 计算机类 指导教师 陈飞 报 告 人 邓瑞霖 学号 2024150040 实验时间 2025年4月17日 星期四 提交时间 2025年4月17日 星期四

教务处制

一、实验目的与要求

（1）掌握处理器仿真工具LC-3软件的安装和使用方法。

（2）学会在LC-3仿真环境下编辑程序和转换成可执行目标程序的方法 。

（2）学会在LC-3仿真环境下运行和调试程序的方法 。

二、实验内容与方法

利用提供的安装软件包和软件使用说明文档，完成以下试验内容：

（1）安装LC-3仿真器

（2）利用LC3EDIT输入机器代码程序（0/1模式）并创建可执行目标程序。

（3）利用LC3EDIT输入机器代码程序（hex模式）并创建可执行目标程序。

（4）利用LC3EDIT输入汇编代码程序并创建可执行目标程序。

（5）利用仿真器运用对应目标程序。

（6）学习和掌握断点，单步执行等调试方法和手段。

三、实验步骤与过程

（依照实验内容，逐条撰写实验过程与实验所得结果：包括程序总体设计，核心数据结构及算法流程，调试过程。请附上核心代码，及注意格式排版的美观。实验提交时，以上为评分依据，请不删除本行）

1）安装LC-3仿真器

打开LC301，在Unzip to folder选择LC-3仿真器存放的位置，后点击UnZip创建LC-3仿真器

在存放位置中找到LC3Edit的应用程序，双击图标来启动程序，出现一个简单的文本编辑器和一些特殊的添加

2）Example1：

在LC-3编辑器中输入二进制代码：

0011 0010 0000 0000 ;程序起始地址: x3200

0101 010 010 1 00000 ; R2 复位

0001 010 010 0 00 100 ;R4中值与R2相加 结果放置与R2中

0001 101 101 1 11111 ;R5中值减去1

0000 011 111111101 ;如果结果>=0 转移至x3201

1111 0000 00100101 ;停止

在 LC3Edit 中输入完程序 并保存为如 mutiply.bin 后，单击 转化为.obj 文件

点击保存键，将文件名命名为addnums.bin,点击菜单栏的二进制（B和一个箭头）

打开LC3Simulator,点击左上角打开文件，打开相应后缀为.obj的文件，得到下图

学习和掌握断点，单步执行等调试方法和手段。

将程序计数器重置为X3200：双击PC值，将其设置为3200

为R4和R5赋予初始值5和3：

单机弹出 Set Value 窗口，在 Location 字段中选择 R4，在 Value 处输入“x5”

点击Apply，以同样的方式将R5设置为3

断点：

在halt出设置断点：

红色的标识表示该行存在断点，如果一个程序运行时，当 PC 值为 x3204 时，模拟器就 会暂停，等待进一步处理

单机“run program”运行程序，到达断点出现弹窗：

该窗口会弹出是因为在 halt 行处设置的断点，点击 OK 关闭窗口，查看 R2，应该包含 最后的结果，十进制 3*5=15，但是 R2 中包含十进制 20（十六进制 x14)，程序存在问题

逐步调试乘法程序：

首先，让程序循环执行一次以确保每条指令正确执行。

双击 R5，然后在弹出的窗口中设置 R5 为 x3然后点击 OK。

然后点击内存区域 x3200 处，接着点击 ，设置 PC 值为 x3200。

逐步点击“Step Over” ，观察PC和IR值是否是预期值

点击，出现

设置 PC 为 x3203，然后点击 Add，在 PC 为 x3203 时或 x3204 时，模拟器都会暂停，然后点击 ok 即可

将PC设置为x3200，运行程序，在x3203出现弹窗，此时蓝色箭头和 PC 均指向 x3203，R4 未变，R5 则变为 x2，R2 变为 x5

点击运行 ，关闭弹出的窗口，如上次一样，观察寄存器，尤其是 R2 和 R5，目前已 经循环两次，R2 内容为 x1，R2 为十进制 10，状态码 P=1，因此循环将继续执行一次。

点击运行 ，然后点击 OK，此时 R5 为 0，R2 为十进制 15，因为 3*5=15，此时应该停 止，但是状态码 Z=1，分支指令将继续执行，多做一次，这里错了问题。 通过修改分支指令使只有当 P=1 时，循环就会执行正确的次数

用 LC3Edit 修改分支指令如下为： 0000 001 111111101，保存并转换为obj格式，重新执行，

发现结果正确

3）Example2：

- 输入程序并运行

运行结果3+4=g  结果错误

（2）调试程序并修改

发现‘g’的ASCII码值为‘3’的ASCII码值与‘4’的ASCII码值之和

因此修改程序使其相加前转化为数字，最后再转化为ASCII码值输出

结果正确

四、实验结论或体会

（撰写实验收获及思考）

1. 实验收获

- 掌握了LC-3仿真器的基本操作：通过本次实验，我熟悉了LC-3仿真器的安装、机器代码（二进制和十六进制）的输入、汇编程序的编写，以及目标程序的生成与运行流程。

- 理解了不同编程模式的转换：学会了如何将二进制、十六进制代码与汇编语言相互转换，并生成可执行文件，加深了对底层机器指令与高级汇编语言关联的理解。

- 实践了调试技巧：通过设置断点、单步执行等调试手段，能够更高效地定位程序逻辑错误，验证了程序执行的正确性。

2. 实验思考

- 机器代码的复杂性：直接编写二进制或十六进制代码容易出错，而汇编语言的可读性更高，但在实际开发中仍需注意指令的精确性。

- 调试的重要性：单步执行和断点功能对排查程序逻辑问题非常有效，尤其在处理循环和条件分支时，能直观观察寄存器状态的变化。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。